Проект №6: Мониторинг и управление на електрическа консумация

1. Заглавие

Система за IoT мониторинг на енергията и автоматизирана защита

2. Цел и поставени задачи

Целта на проекта е изграждането на интелигентно устройство за измерване на консумацията на енергия на конкретен домакински уред в реално време. Системата е насочена към повишаване на безопасността чрез автоматично изключване при претоварване и подобряване на енергийната ефективност чрез графична визуализация на данните.

3. Компоненти

Според списъка с компоненти и плана за работа, проектът включва:

- Микроконтролер ESP32: Обработва сигналите и осигурява Wi-Fi връзка.

- Токов сензор ACS712: Измерва моментния ток, преминаващ през уреда.

- Релеен модул: Служи като прекъсвач при критични стойности.

- LCD дисплей 1602 с I2C: Показва информацията локално на потребителя.

- Захранване и свързващи кабели: Осигуряват работата на всички модули.

4. Схема на свързване

Схемата включва свързване на ACS712 към аналогов пин на ESP32 за отчитане на тока. Релейният модул е свързан към дигитален изход, а LCD дисплеят използва I2C шината. Всички компоненти са захранени с 5V, като е осигурена обща маса (GND). Подробната схема е налична в docs\images\scheme.jpg.

5. Програма (код)

Логиката на софтуера е разделена на няколко ключови етапа:

- Начало: Инициализация на сензора, дисплея и връзката със сървъра.

- Входни данни: Вземане на проби от токовия сензор.

- Обработка: Изчисляване на консумираната енергия във времето.

- Изход: Визуализиране на LCD дисплея и изпращане на данни към сървъра за графики.

6. Как работи устройството

Устройството следи магнитното поле, генерирано от протичащия ток, чрез сензора ACS712. Тази информация се предава на ESP32, който изчислява мощността. Ако мощността превиши безопасната граница, ESP32 веднага подава сигнал към релето да прекъсне веригата. Данните се актуализират постоянно както на физическия дисплей, така и в облачната платформа.

7. Очаквана функционалност

- Точно измерване: Коректно отчитане на консумацията в реално време.

- Автоматизация: При претоварване системата трябва автоматично да изключи уреда.

- Мониторинг: Потребителят трябва да може да следи историята на потреблението чрез графики на сървъра.

Разпределение на задачите (съгласно Плана за работа):

- Член 1: Отговаря за апаратната част, сглобяването и изготвянето на схемата (scheme.jpg).

- Член 2: Отговаря за програмирането на ESP32 и изготвянето на това описание (project_description).